Пассажиропоток  v2

Система пассажиропотока состоит из модулей:

- Модуль адаптера. Служит для сбора информации с датчиков и для настройки датчиков с помощью ПК. Может одновременно обслуживать 15 датчиков. Датчики подключаются по интерфейсу RS-485. Обработанные данные с датчиков передаются дискретные входы АвтоГрафа.

- ИК-датчик. Состоит из ИК-приемника и ИК-передатчика. Осуществляет подсчет входящих/выходящих либо проходящих пассажиров (выбирается пользователем). Датчик имеет вход для концевика который может срабатывать как на “+” так и на “-“.

Что добавлено:

- С номера AD10085 добавлен выход ошибки (подтягивается к “земле” при отсутствии связи в любом из датчиков). Цвет провода красно-белый.

- С номера DT10088 добавлена опция Инвертировать концевик, которая позволяет вести подсчет,  когда концевик РАЗОМКНУТ, а не замкнут.

- С номера DT10094 (версия прошивки 1.4) добавлена опция Поменять Вход/Выход. Это позволяет поменять назначение выходов адаптера Входящие и Выходящие (желтый и белый провода 6-ти контактного разъема)  без необходимости поворачивать датчик или менять провода местами.

- С номера DT10094 (версия прошивки 1.4) в режиме ПРОХОДЯЩИЕ допускается ВЕРТИКАЛЬНАЯ установка ИК-приемника.

Глюки:

- Внимание!!!  До номера 10138 (прошивка 1.4 и ниже) опция Инвертировать концевик работает  некорректно.

- Подключение

Назначение проводов

Модуль ИК-датчика

Четырехжильный экранированный кабель

| № | Цвет провода в кабеле |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Красный | + питания (от адаптера) |
| 2 |  | Черный | - питания (от адаптера) |
| 3 |  | Желтый | RS-485 A |
| 4 |  | Синий | RS-485 B |

Отдельные провода

| № | Цвет провода в кабеле |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Желтый | Концевик (+) |
| 2 |  | Желтый с белым | Концевик (-) |
| 3 |  | серый | Передатчик (+) (у передатчика такой же цвет) |
| 4 |  | серый с белым | Передатчик (-) (у передатчика такой же цвет) |

Модуль  адаптера

4-х контактный разъем

| № | Цвет провода в кабеле |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Красный с белым | + питания (для датчиков) |
| 2 |  | Черный с белым | - питания (для датчиков) |
| 3 |  | Желтый | RS-485 A |
| 4 |  | Синий | RS-485 B |

6-й контактный разъем

| № | Цвет провода в кабеле |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Красный | + питания (9,6-30В) |
| 2 |  | Черный | - питания |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  | Ошибка (к АвтоГрафу) |
| 5 |  | Желтый | Счетный выход (к АвтоГрафу) |
| 6 |  | Белый | Счетный выход (к АвтоГрафу) |

Внимание!  Схемы подключения приложены в виде отдельных файлов.

Пошаговое описание процесса подключения.

- Подключение ИК-предатчика к ИК-приемнику. Подключение производится по двухпроводной линии. Провода имеют цвет серый и серо-белый. Соединение производится по цветам (т.е. серый с серым, серо-белый с серо-белым).

- Подключение концевика (датчика открытой двери).  ИК-приемник может работать с концевиками, которые замыкаются, как на плюс, так и на минус. Для этого имеет два провода желтый и желто-белый. Если необходимо чтобы концевик срабатывал на минус, то необходимо желтый провод завести на плюс питания  (либо адаптера, либо ИК приемника), а желто-белый на концевик. Если необходимо чтобы концевик срабатывал по плюсу, то необходимо желто-белый завести на землю и желтый на концевик. Внимание! С  ИК-датчика DT10088 появилась опция Инвертировать концевик. Это означает, что подсчет пассажиров  будет вестись когда концевик РАЗОМКНУТ.

- Подключение ИК-приемника к адаптеру. Возьмите кабель с четырех контактным разъемом и белый четырехжильный кабель от ИК-приемника и соедините их по цветам (желты с желтым, синий с синим, красно-белый с красным, черно-белый с черным). Вставьте четырехконтактный разъем в адаптер.

- Первое включение. Вставьте в адаптер шестиконтактный разъем. Возьмите красный и черный провод, подайте питание не менее 9.5В (красный +, черный -). При этом загорится красный светодиод. Если питание в норме, то через несколько секунд в ИК приемнике на короткое время загорятся индикаторы (если этого не произошло проверьте правильность соединения, замерьте напряжение питания адаптера должно быть не менее 9.5В и ИК-датчика красный и черный провод четырехжильного кабеля должно быть ~8В). Теперь можно сконфигурировать и протестировать работу устройства с помощью ПО Конфигуратор Автограф ПП (см. Работа с программой Автограф ПП). Для этого запустите программу и с помощью USB кабеля входящего в комплект поставки и соедините Адаптер с компьютером.

- Подключение к автографу. Для подключение используется два провода из шестиконтактого разъема  -  желтый и белый. По белому передается информация о входящих/проходящих, по желтому о выходящих. Данные провода необходимо подключить к дискретным входам автографа, которые работаю по “-“ и настроить их как счетчики.

Рекомендации по установке:

- ИК-датчик необходимо устанавливать в горизонтальном положении. С номера DT10094 (версия прошивки 1.4) в режиме ПРОХОДЯЩИЕ допускается ВЕРТИКАЛЬНАЯ установка ИК-приемника.

- Передатчик допускается устанавливать в любом положении;

- ИК-датчик и передатчик следует строго направлять друг на друга;

- Рекомендуемая высота установки - уровень плеч;

- Работа с программой Конфигуратор Автограф ПП

Настройка ИК-датчика с помощью программы «Конфигуратор АвтоГраф ПП»

При подключении адаптера должно появится сообщение:

В поле Адрес датчика введите адрес  датчика, настройку которого хотите произвести ( по умолчанию все датчики имеют адрес 250, в данном примере используется адрес 249):

Примечание. Поскольку по-умолчанию адрес всех датчиков одинаковый (250) то при первом включении допускается подключать только один датчик. В дальнейшем после смены адреса подключенного датчика можно подключать следующие.

Для проверки, что датчик с таким адресом подключен нажмите Считать серийный номер. При этом будет считан серийный номер датчика и версия прошивки ( в данном примере Серийный номер 10001 и версия прошивки 1.1).

Переходим на вкладку Настройки.

Описание настроек:

Адрес – адрес который будет присвоен датчику, который настраивается в данный момент (после смены адреса рекомендуется на корпуса датчика наклеить наклейку с его адресом в дальнейшем если вы решите сменить настройки это избавит от многих проблем).

Время перекрытия – задает время в течении, которого должен быть перекрыт датчик чтобы пассажир был засчитан.

Время установки связи – задает время в течении которого  должен присутствовать сигнал после его пропадания чтобы датчик посчитал что связь восстановлена.

Задержка опроса – лучше не трогать!!!!!!!!! Задержка опроса ИК-приемников после излучения сигнала.

Проходящие и Входящие выходящие – задает режим работы.

Включить индикацию – разрешает либо запрещает работу индикации.

Инвертировать концевик – данная опция будет работать только на ИК-датчик с номером DT10088 и выше. Она позволяет вести подсчет пассажиров, когда концевик РАЗОМКНУТ, а не замкнут.

Поменять Вход/Выход - позволяет поменять назначение выходов адаптера Входящие и Выходящие (желтый и белый провода 6-ти контактного разъема)  без необходимости поворачивать датчик или менять провода местами. Данная опция работает с номера DT10094.

Чтобы сохранить сделанные настройки нажмите Сохранить.

Чтобы считать настройки нажмите Считать.

Если вы не знаете либо забыли адрес датчика нажмите сбросить адрес. При этом адрес будет сброшен на 250 у ВСЕХ датчиков находящихся на линии.

Настройка адаптера

Адаптер может работать с 15 датчиками, адреса которых задаются в Таблице адресов. 0 – означает датчик не используется. Адрес 255 зарезервирован, его использовать НЕЛЬЗЯ.

Индикация  -  включает/выключает индикацию. Описание индикации: зеленый диод «взмаргивает» при опросе датчиков. Красный показывает что питание включено. При подключении USB красный начинает моргать раз в секунду.

Период опроса – задает, через какой промежуток времени будет происходить опрос датчиков.

Напряжение питания – показывает напряжение питания адаптера.

Получение данных о пассажирах

Для получения данных о пассажирах перейдите на вкладку Данные. И нажмите Получить данные.

При  этом вы получите информации о пассажирах, режиме работы устройства и его состоянии .

Датчик фиксирует пропадание напряжения питания, при этом информация о пассажирах не теряется.

А также определяет состояние передатчика.