Руководство по настройке, запуску и работе с WEB-сервером АвтоГРАФ

WEB-сервер АвтоГРАФ осуществляет свою работу в виде службы.

Для установки WEB-сервера нужно запустить файл install.bat, после чего в списке служб должна появиться служба с названием «WEB-сервер АвтоГРАФ».

Запуск самой службы можно производить только после выставления правильных настроек, которые описаны ниже.

Для работы WEB-сервера, компьютер должен иметь внешний статический ip-адрес, по которому будет идти обращение к WEB-серверу. Также в настройках вашего браузера должен быть разрешен запуск JavaScript-ов.

Настройка WEB-сервера:

Все настройки WEB-сервера хранятся в файле Settings.ini.

1. WEB-сервер имеет 2 модификации:

а). WEB-сервер работает без программы АвтоГРАФ, только с файлами .kml из программы «АвтоГРАФ сервер».

б). WEB-сервер работает в комплексе с программой АвтоГРАФ

Для переключения между версиями существует настройка UseAG в секции [main], если UseAG=0, то WEB-сервер работает в модификации «а», если UseAG=1, то WEB-сервер работает в модификации «б», если параметр UseAG не задан, то он по умолчанию принимается равным нулю.

2. Для настройки порта, по которому будет работать WEB-сервер, существует настройка в секции [main] port=N, где N – номер порта, по умолчанию N=80.

3. Настройка DelInterval в секции [main] указывает в часах, с какой периодичностью будут проверяться и удаляться создаваемые kml-файлы из папки kml, по умолчанию файлы проверяются с периодичностью в один час.

4. Настройка FileTimeToLive в секции [main]  указывает в часах, время жизни kml-файлов, т.е минимальное время, которое должен существовать kml-файл перед его удалением, по умолчанию время жизни составляет один час.

5. Настройка AGServerPath в секции [main]  только для модификации «а», в этот параметр должен быть внесен путь до программы «АвтоГРАФ сервер». Данная настройка является обязательной для модификации «а».

6. Настройка UseDeviceList в секции [main]  только для модификации «б», если этот параметр равен 1, то сервер грузит список транспортных средств (ТС) не из программы АвтоГРАФ, а из файла DeviceList.ini, который должен лежать в корневой папке WEB-сервера и иметь формат, описанный ниже. Загрузка из списка позволяет ускорить процесс запуска WEB-сервера при очень большом списке ТС.

7. Секции [LiveInternet], [GoogleAnalytics], [HotLog] служат для настройки систем сбора статистики посещения сайта. Включение той или иной статистики производится установкой параметра Enabled=1, выключение Enabled=0.

Параметр UserID указывает идентификатор пользователя в системе статистики, этот параметр нужно указать при включении статистики [GoogleAnalytics] или [HotLog] в соответствующих секциях. Параметр ImgID позволяет выбрать картинку, отображающую статистику, используется в системах [LiveInternet] и [HotLog], выбрать картинку можно на сайтах  http://www.liveinternet.ru и http://hotlog.ru/

Список приборов.

Список приборов, которые будут доступны для WEB-сервера:

в модификации «а» - берутся из файла DeviceList.ini, который должен находиться в корне папки, где лежит WEB-сервер. Сам файл должен быть создан либо вручную, либо с помощью специальной утилиты AGExportCars.exe, которая поставляется в комплекте с WEB-сервером. Структура файла DeviceList.ini должна быть такой: в секции [main] должен быть параметр devCount=N, где N – кол-во приборов, которые будут внесены в список. Для каждого прибора создается отдельная секция с названием [devN], где N – порядковый номер текущего прибора, нумерация должна начинаться с 0, в каждой секции должны быть заданы 4 параметра:

- devnum= серийный номер прибора АвтоГРАФ

- carmodel= название/модель транспортного средства, на котором установлен данный прибор

- carnumber= номер транспортного средства

- groupname= группа, в которой будет отображаться транспортное средство

- groupfile= идентификатор группы, для списка приборов, выгруженных из программы АвтоГРАФ, берется название файла группы. Идентификатор должен быть уникальным для каждой группы.

Пример файла:

[main]

devCount=4

[dev0]

devnum=00001

carmodel=Камаз 1

carnumber=О 111 ОО

groupname=КАМАЗЫ

groupfile= КАМАЗЫ.ini

[dev1]

devnum=00002

carmodel=Камаз 2

carnumber=О 222 ОО

groupname=КАМАЗЫ

groupfile= КАМАЗЫ.ini

[dev2]

devnum=00003

carmodel=Газ 1

carnumber=О 333 ОО

groupname=ГАЗы

groupfile= ГАЗы.ini

[dev3]

devnum=00004

carmodel=Газ 2

carnumber=О 444 ОО

groupname=ГАЗы

groupfile= ГАЗы.ini

в модификации «б» -  берутся непосредственно из программы АвтоГРАФ

Описание особенностей модификации «а»

В данной модификации WEB-сервер работает с kml-файлами, которые генерирует программа «АвтоГРАФ сервер». Информация, которую может получить клиент в данной модификации:

- последнее местоположение отдельного транспортного средства

- последнее местоположение группы транспортных средств

Описание особенностей модификации «б»

В данной модификации WEB-сервер работает с программой «АвтоГРАФ».

Требования к программе «АвтоГРАФ»:

  - Программа «АвтоГРАФ» должна иметь версию 3.2.1 или более позднюю.

  - Программа «АвтоГРАФ» обязательно должна быть зарегистрирована в реестре, для этого нужно ее запустить от имени учетной записи с правами администратора. После этого в реестре должны присутствовать два ключа:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{12BAD3AB-261B-4C71-81EA-3CEA13EFE1B5}

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{12BAD3AB-261B-4C71-81EA-3CEA13EFE1B5}

  - В программе «АвтоГРАФ» должна быть выставлена настройка часового пояса (GMT +0) и декретное время «не используется», также, если нужно, транспортные средства должны быть разбиты на группы и иметь собственные настройки.

  - В программе «АвтоГРАФ» должно быть настроено получение новых данных от сервера или на папку Data программы АвтоГРАФ должна быть настроена программа АвтоГРАФ-DataLoader (программа для фоновой загрузки данных с сервера) для постоянного обновления информации.

Информация, которую может получить клиент в данной модификации:

- последнее местоположение отдельного транспортного средства

- последнее местоположение группы транспортных средств

- отображение трека отдельного транспортного средства с указанием на нем информационных точек

Внимание: Перед запуском службы «WEB-сервер АвтоГРАФ» программа АвтоГРАФ должна быть закрыта

Работа с WEB-сервером

После настройки и установки WEB-сервера нужно зайти в список служб и запустить, если не запущена, службу с названием «WEB-сервер АвтоГРАФ». Если службе не удалось запуститься, вам нужно проверить, что все настройки и рекомендации, описанные в данном руководстве, были выполнены и, в случае повторения ошибки, обратиться к разработчику. Официальный сайт разработчика: http://tk-chel.ru

Если запуск службы произведен успешно нужно запустить браузер и в строке адреса указать http://ip:port, где ip – внешний статический ip-адрес, а port - порт компьютера, на котором установлена служба.

Пример: http://127.0.0.1:80

Если порт является стандартным (80), то его можно не указывать.

В ответ на этот запрос сервер запросит имя пользователя и пароль, под которым пользователь хочет зайти в систему.

Важно: При первом запуске службы присутствует только один пользователь с правами администратора:

Login: 	tk_admin

Password:	pass_tk

В целях безопасности пароль для учетной записи tk_admin после первого запуска должен быть изменен.

В системе управления предусмотрено три уровня доступа пользователя:

- пользователь (уровень доступа 0)

- менеджер (уровень доступа 1)

- администратор (уровень доступа 2)

Пользователь имеет право:

- просматривать информацию по разрешенным ему транспортным средствам

- изменять личные настройки

Менеджер имеет право:

- просматривать информацию по разрешенным ему транспортным средствам

- изменять личные настройки

- создавать новых пользователей с уровнем доступа 0 или 1

- изменять настройки подконтрольных (созданных им) пользователей

- удалять подконтрольных (созданных им) пользователей

Администратор имеет право:

- просматривать информацию по всем транспортным средствам

- изменять личные настройки

- создавать новых пользователей с любым уровнем доступа

- изменять настройки пользователей с любым уровнем доступа

- удалять пользователей с любым уровнем доступа

Важно: для безопасной работы системы пользователей с правами администратора должно быть как можно меньше, но не менее одного, так как они имеют неограниченные права над остальными пользователями.

Страницы:

На каждой странице вверху присутствует имя пользователя с его уровнем доступа, меню, для перехода между страницами, и название страницы.

  - «Просмотр транспорта»: на этой странице отображается список разрешенных для просмотра транспортных средств(ТС) и область с картой, в которую подгружается информация по ним.

а). Модификация «а» - отображает только последние координаты по выбранному ТС или группе, для вывода информации нужно щелкнуть левой кнопкой мыши по названию ТС или группы.

б). Модификация «б» - может отобразить последние координаты ТС, группы, или трек с информационными точками по одному ТС за определенный период, меняется в зависимости от положения переключателя «Последние координаты - Трек», при установке переключателя в положение «Трек», становятся доступными следующие дополнительные настройки:

- период за который нужно вывести трек(но не более одной недели), задается с помощью 2-х календарей для начала и конца периода, которые появляются при щелчке левой кнопкой мыши в 2 соответствующих текстовых поля.

- выбор информационных точек, которые будут выведены вместе с треком (для включения/выключения щелкнуть левой кнопкой мыши по соответствующей иконке). Цветная иконка – включено, черно-белая – выключено.

Список информационных точек (иконка вкл./выкл.):

    - Список остановок (/)

    - Пропадания сигнала (/)

    - Пропадания питания (/)

    - Превышения скорости (/)

    - Заправки/сливы топлива (/)

    - Срабатывание датчиков №№1-8 (/)

Также для всех модификаций доступна настройка GMT, которая указывает смещение времени относительно нулевого меридиана.

  - Меню «Настройки», пункт «Настройки пользователя»: на этой странице вы можете поменять ваши настройки, такие как:

    - Ширина окна в браузере: может быть задана в процентах от общей ширины окна(например:100%) или в пикселях(500px).

    - Высота окна в браузере: может быть задана в процентах от общей высоты окна(100%) или в пикселях(500px).

    - Ширина списка машин: указывает какую ширину должен занимать список машин от общей ширины окна,  может быть задана в процентах от общей высоты окна(20%) или в пикселях(50px).

    - Начальный масштаб карты: указывает масштаб карт Google, при выводе информации по ТС.

    - Начальный тип карты: указывает тип карт Google, на который будет выводиться информация по ТС. Возможны три типа карт Google: карта, спутник и ландшафт.

После задания этих параметров нужно нажать кнопку «Сохранить».

  - Меню «Настройки», пункт «Изменение пароля»: на этой странице введя свой старый пароль и новый пароль и нажав на кнопку «Изменить», можно поменять текущий пароль пользователя.

  - Меню «Администрирование», пункт «Добавление пользователя»: с помощью этой страницы вы можете добавить нового пользователя, для этого введите логин, пароль, выберите уровень доступа и, если уровень доступа пользователя не «Администратор» выбрать из списка те ТС, которые будут доступны пользователя, после нажатия кнопки «Добавить», пользователь будет добавлен в систему.

  - Меню «Администрирование», пункт «Изменение пользователя»: с помощью этой страницы вы можете изменить параметры пользователя, для этого выберите пользователя, параметры которого вы хотите изменить, после чего подгрузится информация о нем. Вы можете поменять пароль, уровень доступа пользователя или список доступных ему ТС. Если поля для паролей оставить пустыми, пароль изменен не будет, в эти поля вводить информацию, только если вы действительно хотите изменить пароль пользователя.

  - Меню «Администрирование», пункт «Удаление пользователя»: с помощью этой страницы вы можете удалить пользователя, для этого выберите пользователя из списка, нажмите кнопку «Удалить», после подтверждения профиль пользователя будет полностью удален из системы.

Важно: Операция удаления является необратимой.

  - «Выход»: После нажатия на данный пункт меню, профиль пользователя, под которым вы вошли, будет выгружен из системы.