ВВЕДЕНИЕ

В данном руководстве описывается настройка интерфейса 1-wire  устройства АвтоГРАФ GSM. В нем рассматривается получение идентификаторов для идентификации водителя от iButton, а также подключение датчиков температуры DS18B20.

Версия документа предварительная.

Подключение к шине 1-wire

Подключение к бортовой сети автомобиля производится через основной разъём устройства.

Подключение к шине 1-wire осуществляется с помощью дополнительного 4-контактного разъёма устройства. Для получения данных необходимо подключить сигнал 1-wire (12 серый) и общий.

Схема подключения датчика температуры с использованием паразитного питания.

Выход DQ датчика подключаем к шине 1-wire (серый провод), выход GND и Vdd подключаем к общему проводу.

Схема подключения датчика питания при нормальном питании.

Выход DQ датчика подключаем к шине 1-wire (серый провод), выход GND подключаем к общему проводу, выход Vdd подключаем к питанию +5В, при необходимости можно применить стабилизатор (например 7805).

Рассмотрим подключение iButton на примере. В нашем распоряжении имеется iButton, купленное в магазине, со следующими выводами:

| Цвет провода | Назначение |
| --- | --- |
| Красный | Центральный вывод контактного устройства |
| Чёрный | Второй вывод контактного устройства |
| Жёлтый | (+) светодиод |
| Синий | (-) светодиод |

Подключаем следующим образом: центральный вывод контактного устройства подключаем к шине 1-wire (серому), второй  вывод контактного устройства к общему проводу.

- Внимание! Для корректной работы монтаж системы следует производить только экранированными проводами.

Работа с программой АвтоГРАФ контроль

Необходима версия программы 1.2 или выше.

Для работы программы АвтоГРАФ контроль с шиной 1wire следует выполнить следующие процедуры:

- Подключите устройство АвтоГРАФ GSM к бортовой сети автомобиля и 1wire-шине.

- Подключите устройство АвтоГРАФ GSM к компьютеру (ноутбуку, субноутбуку, нетбуку) с помощью USB-кабеля.

- Запустите программу АвтоГРАФ контроль.

- Получение идентификатора от iButton.

- Программа считает серийный номер и версию прошивки устройства, далее перейдите на вкладку «1wire».

- Далее поднести ключ - таблетку к iButton и в этот момент нажать «считать». В данном случае программой АвтоГРАФ контроль был распознан идентификатор 00001149d82a.

- Проверка данных с датчика DS18B20.

- Подключить датчик к прибору по схеме с паразитным питанием. Нажать кнопку «считать», получим:

- Считали адрес датчика 000001629c91.

- Нажать копку «Запустить тестирование», получим:

Получаем значение температуры, в нашем случае равное 25,9375 С.

- Проверка данных с двух датчиков DS18B20.

- Считывание адресов производится по очереди. Сначала подключаем один датчик, потом другой и т.д. Получаем:

- Считали адрес датчиков 000001629c91 и 00000162d12f. После подключаем датчики параллельно и считываем с них температуру.

- Внимание! Для предотвращения конфликта доступа при работе других программ по USB с прибором АвтоГРАФ GSM после окончания сканирования 1-wire-шины рекомендуется остановить проверку (снять галочку «Идет тестирование датчиков температуры»).

Работа с программой GSMConf

Необходима версия программы 2.3 или выше.

Для настройки записей 1wire в устройства АвтоГРАФ GSM с помощью программы GSMConf необходимо:

- Подключите устройство АвтоГРАФ GSM к компьютеру (ноутбуку, субноутбуку, нетбуку) с помощью USB-кабеля;

- Запустите программу GSMConf;

- Переключится на расширенный вид программы.

- Перейти на вкладку «1wire»  раздела «Расширения».

- Конфигурирование прибора при подключении одного датчика температуры.

- Будет опрашиваться только один датчик с периодом записи датчиков температуры 15 с. В конце настройки нажимаем «Установить».

- Правильность настройки параметров в этом случае можно проверить, подключив прибор к компьютеру,  в программе «АвтоГРАФ».

- Видно, что данные приходят от датчика правильные. Вывод: система работает.

- Конфигурирование прибора при подключении двух датчиков температуры.

Подключаем датчики по очереди и, нажимая кнопку «считать», считываем адреса датчиков. Записываем период записи датчиков температуры, в нашем случае 15 секунд. Нажимаем кнопку «Установить».

- Правильность настройки параметров в этом случае можно проверить, подключив прибор к компьютеру,  в программе «АвтоГРАФ».

- Видно, что данные приходят от датчиков правильные и разные (разницу температур можно получить, приложив палец к одному из датчиков). Вывод: система работает.